- ширину двойного проёма Д-1 увеличить от 1000 мм до 1500 мм. Для удобства обслуживания в будущем.

- В Листе 3. Спецификация элементов общее кол-во Стойка Ст-1 - 9 шт. :

140х140х6 всего 1 шт написано нужно 8 шт написать

И зачем разные стойки, то есть 3-х видов прошу одноразмерные стойки заложить для простоты закупа и монтажа (140х140х6; 6х140х200; 10х150х150 оставьте один вариант).

- В спецификации выдаёте Ст-1:   L=3824мм а на разрезе 1-1 высота стойки указана – L=3840мм.

- Прошу указать анкераж крепления к существующему фундаменту стоек Ст-1 (анкера какой глубины должны быть, не нашел).

- Я правильно понимаю между стеной склада ЛКМ и возводимой стеной венткамеры с +0,0 до +3,8 отметки полностью будем монтажной пеной наполнять? Если да есть ли смысл? Если нет не вижу конкретного объема расхода монтажной пены.