Введение

На основании ТЗ потенциальные поставщики должны подготовить для Заказчика технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на поставку технологического оборудования для модернизации выходной секции агрегата полимерных покрытий, включающее:

- объем поставляемого оборудования с его техническими характеристиками;

- объем сопутствующих услуг, включая услуги по проектированию, шефмонтажу, пуско-наладке и инструктажу/обучению персонала Заказчика;

- стоимость с разбивкой по составляющим в объеме поставок и услуг Поставщика;

- другие существенные коммерческие условия (транспортировка, страховка, риски, гарантии и др.).

Разработка проектной документации в следующем составе:

- расчеты в проектных значениях по существующему оборудованию для определения

узлов необходимых модернизировать;

- базовый инжиниринг, включая основные технологические решения (ОТР);

- разработка технологического регламента;

- детальный инжиниринг, включающая все деталировочные чертежи на узлы модернизации;

и другая необходимая проектная документация согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан.

Обязательное согласование всех проектных решений с заказчиком.

Учесть, что проект реализуется в действующем цехе и это не должно негативно влиять на выполнение производственных показателей.

1 Технологические параметры действующего оборудования

Установленный Агрегат полимерных покрытий (далее – АПП) разработан и поставлен компанией DANIELI (Италия). Проектная мощность линии – 300 000 т в год холоднокатаного горячеоцинкованного проката с полимерным покрытием (далее – полимерный прокат), при максимальной скорости процесса 160 м/мин.

Продукт выпускается в виде рулонов со следующими параметрами:

- толщина полосы, мм – 0,30÷0,70;

- ширина полосы, мм – 800÷1250;

- скорость полосы в технологической секции, м/мин – от 30 до 160;

- скорость полосы на входной и выходной секции, м/мин – от 20 до 210;

- внутренний диаметр рулона, мм – 508 или 610;

- наружный диаметр рулона, мм – 900÷1850;

- масса рулона, т – 2,5÷15,0.

2 Характеристики сырья применяемого в производстве

В качестве исходного металла (сырьё) для производства полимерного проката используется холоднокатаный горячеоцинкованный дрессированный прокат.

Характеристики исходной рулонной полосы:

- предел текучести проката, Н/мм2 – макс. 350;

- временное сопротивление разрыву Н/мм2 – макс. 500;

- толщина полосы, мм – 0,30÷0,70;

- ширина полосы, мм - 800÷1250.

Материалы покрытия, применяемые для изготовления полимерного покрытия, их обозначения и диапазоны толщин приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Тип покрытия | Обозначение | Диапазон толщин, (мкм) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовки: - полиэфирный грунт - эпоксидный грунт | - - | от 5 до 25 от 5 до 15 |
| 2 | Отделочные (лицевая) эмали: - полиэфирная эмаль - полиуретановая эмаль | ПЭ (SP) ПУ (PUR) | от 18 до 35 от 20 до 40 |
| 3 | Защитные эмали обратной стороны: - полиэфирная эмаль - эпоксидная эмаль - эпоксиполиэфирная эмаль | ПЭ (SP) ЭП (EP) ЭПЭ (EP-SP) | от 5 до 18 от 5 до 18 от 5 до 18 |

3 Основные технические решения

Для достижения результата модернизации требуется:

1. Заменить два мотор редуктора натяжной станции № 6 на более мощные.

В действующем агрегате смонтированы:

- мотор-редуктор Rossi MR 2I 125 UC2A-42x350 15kW-1500 rpm;

- мотор-редуктор Rossi MR 2I 140 UC2A-48x350 18,5kW-1500rpm.

2. Заменить мотор натяжной моталки выходной участка на более мощный.

В действующем агрегате смонтирован – ADDA RP01 K3 1REC M101 110kW-985rpm.

Произвести замену редуктора и барабана натяжной моталки (выходная натяжная моталка в сборе) с учетом увеличения выходного натяжения и мощности нового мотора. Рассмотреть возможность замены узла без внесения изменений в конструкцию выходного участка агрегата и фундамента.

3. Провести расчеты и при необходимости заменить или модернизировать установленные узлы (редуктор, шкивы, троса и т.д.) выходного накопителя полосы для устойчивости и выдержки выдаваемых натяжений.

4. Усовершенствовать систему сушки полосы после прохождения финишной ванны охлаждения, чтобы исключить попадание влаги в сматываемый рулон. (дополнительный воздушный сдув или сушило с горячим воздухом).

5. Произвести расчеты и при необходимости заменить или модернизировать гидравлическую систему выходного участка АПП.

Предоставить и обосновать все расчеты, сделанные для нового оборудования, с целью достижения увеличения выходного натяжения.

Проверить, произвести расчеты и обосновать необходимость замены силовых кабелей, частотных преобразователей (электроснабжения) и т.д. если требуется.

Внести и проверить изменения в систему автоматизации.

Обеспечить необходимый шеф монтаж при проведении модернизации.

Предоставить альтернативные решения по увеличению выходного натяжения, если имеются. Рассмотреть вариант замены только мотора на более мощный на натяжной моталке, с учётом установленного редуктора и барабана.

Поставляемое для модернизации оборудование, должно соответствовать производительным и скоростным характеристикам агрегата.

Сборочные чертежи установленного оборудования, а также компоновочные и деталировочные чертежи выходного участка АПП после модернизации должны быть предоставлены заказчику.

Оборудование, не указанное в настоящем ТЗ, однако, являющиеся необходимыми для обеспечения устойчивой работы по поставляемой технологии и получения конечной продукции с заданными свойствами при минимальных затратах, должны быть включены в объем поставки.

При подготовке ТКП, Поставщику необходимо выполнить размещение технологического оборудования в линию агрегата полимерных покрытий, с учетом действующего смонтированного.

Все поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям нормативно-технических документов, действующих на территории Республики Узбекистан.

4 Цель модернизации ожидаемые результаты модернизации

Проблемы действующего участка:

- Слабое натяжение (в среднем 22 Н/мм2) на моталке не обеспечивает плотную смотку рулона полимерного проката с текстурированным покрытием, впоследствии которого готовые рулоны приседают при хранении на складе.

- Из-за слабого натяжения приходится снижать скорость производства до минимальных (50-60 м/мин.), что приводит к снижению производительности агрегата.

- Незначительное увеличение натяжения на моталке приводит к проскальзыванию полосы на натяжных станциях (обратной тяги), установленных до моталки. Кроме этого, идёт повышенная нагрузка на оборудовании выходного участка (вертикальный накопитель, тянущие ролики, обводные ролики и т.д.).

Результатом модернизации является:

- Увеличение натяжения полосы на выходном участке АПП с 22 Н/мм2 до 100 Н/мм2, за счёт замены узлов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2.

2. Возможность производства полимерного проката с текстурированным полимерным покрытием без превышения нагрузок на оборудование АПП и увеличение мощности производства за счёт увеличения скорости линии.

5 Требования к электрооборудованию и системе управления

Электрооборудование должно быть современным и надёжным, удобным для диагностики и технического обслуживания.

Электрооборудование должно поставляться комплектно для управления всеми механизмами поставляемыми оборудованиями. Установку электрооборудования, распределительных щитов и других панелей предусматривать в шкафах или с соответствующим ограждением согласно Правилам безопасности устройства электроустановок.

Электрооборудование должно обеспечить контроль работоспособности оборудования с формирующими предупреждающими сигналами об отклонениях в режимах работы или состояния оборудования, а также аварийными сигналами о причинах отказов и сбоев в работе механизма.

Кабельные, кабеленесущие системы и конструкции, применяемые на оборудовании, должны быть термостойкие и устойчивые к агрессивной среде.

В проекте – управление всеми механизмами предусмотреть на основе цифровой техники с возможностью дальнейшего развития возможностей.

В проекте на всех механизмах предусмотреть преобразователи частоты с рекуператором электроэнергии.

6 Особые требования к оборудованию

Поставщик должен гарантировать следующее:

- поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям промышленной, радиационной и ядерной безопасности;

- поставляемое оборудование будет новым и изготовленным не позднее 365 календарных дней до даты его поставки;

- поставляемое оборудование не будет ранее использованным и эксплуатированным;

- поставляемое оборудование должно быть современным, энергоэффективным и соответствовать международным стандартам качества.

Поставщик должен также гарантировать следующее:

- будет нести персональную ответственность за соблюдение перечисленных в данном пункте требований;

- устранить за свой счет и в рамках стоимости контракта любые замечания в части несоответствия поставленного оборудования перечисленным в данном пункте требованиям.

7 Требования по комплектации

Комплектация товара должна соответствовать разработанной проектной документации и обеспечивать выход на проектную мощность. Окончательные количество и наименование поставляемого исполнителем товара подлежат согласованию с заказчиком.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар надлежащего качества, полностью укомплектованный и будет соответствовать стандартам страны Происхождения Товара.

Поставщик удостоверяет качество поставляемого Товара сертификатом качества Исполнителя или завода-изготовителя, отвечающий международным стандартам или стандартам страны-производителя.

Поставщик должен гарантировать, что оборудование, комплектующие, строительные и расходные материалы, поставляемые в рамках стоимости Контракта, достаточны для модернизации АПП и выхода его на проектные показатели.

В случае выявления заказчиком необходимости допоставки товаров, обусловленной несоответствием поставленного товара разработанной проектной документации, то Поставщик должен гарантировать допоставку товара в заявленном объеме и в рамках стоимости контракта.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые для монтажа и строительства, будут соответствовать качеству и спецификации, указанной в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие удостоверяющих их качество.

8 Требования к расходам на эксплуатацию товара

Поставщик обязуется поставить комплектующие изделия в объеме, достаточном для одного года бесперебойной эксплуатации после ввода объекта. Расходы по поставке указанных комплектующих будут включены в стоимость контракта. Перечень поставляемых материалов подлежит обязательному согласованию с заказчиком.

Поставщик за свой счёт в рамках стоимости контракта обязуется поставить все необходимые технические жидкости, расходные материалы и запасные части, необходимые для проведения пусконаладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию.

9 Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию

Гарантийный срок для каждой единицы товара должен составлять не менее 12 месяцев после ввода объекта – подписания акта рабочей комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию и подписания акта приёмки всего комплекса в целом, подписанного между исполнителем и заказчиком.

В течение гарантийного срока исполнитель должен устранить любые возникающие дефекты и при необходимости заменить дефектный товар на новый.